Қорғау тәсілдері: мырыштау мен қалайылау молекулалық деңгейде

Темірді коррозиядан қорғаудың ең кең тараған тәсілдері — мырыштау (цинктеу) және қалайылау. Осы екі тәсілдің молекулалық деңгейдегі механизмі принципиальды түрде ерекшеленеді: мырыш темірді электрохимиялық жолмен қорғаса, қалайы тек механикалық тосқауыл жасайды.

Сурет 8. Мырыштау, қалайылау, бояу және катодтық қорғау тәсілдерінің салыстырмасы

1 Мырыштау (галванизация) — электрохимиялық қорғау

Мырыштаудың негізгі принципі: Zn темір-мырыш гальваникалық жұбында анод ретінде жұмыс істейді, яғни Zn өзі ерей отырып Fe-ді қорғайды:

Анод: Zn → Zn²⁺ + 2e⁻  (Zn еріп Fe-ді қорғайды)

Катод: Fe — электрон алып тотықсызданады (бүтін қалады)

Мырыштаудың ерекше артықшылығы:

- Mырыш қабаты физикалық зақымдалса да (тырналса, тесілсе) — Fe-ді электрохимиялық жолмен қорғай береді

- Zn — Fe-ге қарағанда электрохимиялық кернеу қатарында сол жақта (белсендірек)

- Zn²⁺ иондары OH⁻-мен Zn(OH)₂ → ZnCO₃ → тығыз беткі пленка түзеді

- Бұл пленка одан ары Zn-ның тотығуын баяулатады — "пассивтелу"

🔩 Мырыштаудың өнеркәсіптік тәсілдері:

Ыстық мырыштау (горячее цинкование): 450°C балқыған Zn-ға батыру

Электрохимиялық мырыштау: ZnSO₄ ерітіндісінде электролиз арқылы

Шашырату (металлизация): балқытылған Zn-ды ауамен бүрку

Диффузиялық мырыштау (шерардизация): Zn ұнтағымен 300-400°C-та қыздыру

Бояу: Zn ұнтағы қосылған антикоррозиялық бояу — "цинк-гундамент"

2 Қалайылау — тек физикалық тосқауыл

Қалайылауда темір бетіне қалайы (Sn) жұқа қабат жабылады. Алайда Sn электрохимиялық кернеу қатарында Fe-дің оң жағында тұрады (азырақ белсенді):

Sn кернеуі: E° = −0,14 В    Fe кернеуі: E° = −0,44 В

Тесілгенде не болады:

- Fe-Sn жұбы түзіледі: Fe — анод (белсендірек), Sn — катод

- Fe → Fe²⁺ + 2e⁻ — темір анод ретінде ерей бастайды

- Sn-ның өзі сақталып, Fe жылдам коррозияланады

- Нәтиже: тесілген консерва банкасы ішіндегі тамаққа зиянды

| ✅ Мырыштаудың артықшылықтары: Тесілсе де Fe қорғалады Zn — анод, Fe — катод Протектор принципі жұмыс істейді Ұзаққа шыдамды: 20-50 жыл Арзан: мырыш кең тараған | ⚠️ Қалайылаудың шектеулері: Тесілсе Fe жылдам ерейді Sn — катод, Fe — анод Қабат мінсіз болуы шарт Тамақ саласында: Sn инертті Қымбатырақ: қалайы сирек |
| --- | --- |

3 Протектор қорғауы

Протектор — қорғалатын металға арнайы бекітілетін, одан белсендірек металл. Протектор анод ретінде ериді де, негізгі металды катод ретінде сақтайды:

- Кеме корпусы: Zn немесе Mg протекторлар бекітіледі → Fe корпусы катод болады

- Мұнай/газ құбырлары: Mg немесе Zn протекторлар топырақта коррозияны тоқтатады

- Теңіз платформалары: Al сплавтарынан протекторлар

🌊 Катодтық қорғау (ток арқылы):

Сыртқы теріс заряд жіберіледі → Fe катод болады → тотығу болмайды

Трансформатор-тоқ түзгіш (ТТТ) жер үсті станцияларында орнатылады

Теміржол рельстері, болат бетондар, магистральді газ құбырлары осылай қорғалады

Кемірістіктер: ток тоқтаса қорғаныш та тоқтайды